# 처음 만나는 Arduino Uno

학생용 자율학습 교재

LED부터 센서 통합 제어까지 3차시 완성

2026 교실판

이름 ____________________   학번 __________   모둠 __________

# 이 교재로 공부하는 방법

이 책은 완성 코드를 먼저 복사하는 책이 아닙니다. 개념을 읽고, 빈 회로에서 직접 배선하고, 두 번 시도한 뒤 코드와 해설을 확인합니다. 매 실습이 끝나면 결과를 말로 설명해야 통과입니다.

| 순서 | 학생이 할 일 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 개념과 생활 비유 읽기 | 핵심 원리를 한 문장으로 말한다 |
| 2 | USB를 분리하고 회로 만들기 | 전원, GND, 핀 번호를 확인한다 |
| 3 | 미션만 보고 코드 두 번 시도 | 오류 메시지와 센서값을 기록한다 |
| 4 | 완성 코드와 줄별 해설 확인 | 각 줄의 역할을 가리켜 설명한다 |
| 5 | 확인문제와 확장 미션 | 자기 말로 답하고 결과를 비교한다 |

## 안전 규칙

배선을 바꿀 때는 시뮬레이션을 멈추고 실제 Arduino의 USB를 분리합니다.

5V와 GND를 선 하나로 직접 연결하지 않습니다.

LED에는 반드시 220Ω 또는 330Ω 저항을 직렬로 연결합니다.

센서의 VCC, GND, 신호핀 이름을 눈으로 확인한 뒤 연결합니다.

부품이 뜨겁거나 냄새가 나면 즉시 전원을 분리하고 교사에게 알립니다.

## 수업 전체 공통 핀

| 부품 | 핀 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| LED | D3 | 디지털 출력과 PWM 출력 |
| 버튼 | D2 | INPUT_PULLUP 디지털 입력 |
| 가변저항 | A0 | 아날로그 입력 |
| CDS | A1 | 아날로그 입력 |
| HC-SR04 TRIG | D8 | 초음파 시작 신호 |
| HC-SR04 ECHO | D7 | 왕복 시간 입력 |

# 먼저 알아둘 핵심 구조

| 구분 | 뜻 | 이번 교재의 예 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 보드가 밖에서 값을 받음 | 버튼, 가변저항, CDS, ECHO, 시리얼 |
| 처리 | 코드가 비교하거나 계산함 | if, map, 거리 계산 |
| 출력 | 보드가 부품을 움직임 | LED 켜기, 끄기, 밝기 |

setup은 시작할 때 한 번 실행됩니다. loop는 전원이 켜진 동안 계속 반복됩니다. 센서 제어 코드는 대부분 loop에서 입력을 읽고, 처리하고, 출력하는 순서를 반복합니다.

# 1차시 LED로 디지털과 아날로그 맛보기

학습 시간 50분

## 학습 목표

입력, 처리, 출력을 구분한다.

setup과 loop의 역할을 설명한다.

버튼과 시리얼 문자를 디지털 입력으로 사용한다.

가변저항값을 PWM 밝기로 바꾼다.

## 실습 전에 이해할 개념

| 개념 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 입력 처리 출력 | 버튼과 센서가 값을 보내면 코드가 판단하고 LED가 결과를 보여 줍니다. |
| 디지털 | HIGH와 LOW처럼 두 상태를 다룹니다. |
| 아날로그 입력 | 가변저항의 여러 중간값을 Uno가 0부터 1023까지 읽습니다. |
| PWM | D3처럼 물결표가 있는 핀에서 빠른 켜짐과 꺼짐의 비율로 밝기를 조절합니다. |
| 시리얼 | USB를 통해 컴퓨터와 Arduino가 문자를 차례로 주고받습니다. |

# 1차시 실습 1 LED 1초 켜고 끄기

LED는 가장 단순한 출력 장치입니다. 이 실습으로 핀 준비, 켜기, 끄기, 기다리기, 반복을 한 번에 익힙니다.

## 준비물

Arduino Uno R3, 브레드보드, LED, 220Ω 또는 330Ω 저항, 점퍼선

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| D3 | 저항 한쪽 | 출력 신호 |
| 저항 반대쪽 | LED 긴 다리 | 과전류 제한 |
| LED 짧은 다리 | GND | 전류가 돌아가는 길 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

변수 led에 3을 저장합니다.

D3을 출력으로 준비합니다.

1초 켜기와 1초 끄기를 반복합니다.

성공하면 1000을 200으로 바꾸어 속도를 비교합니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(led,HIGH); delay(1000); digitalWrite(led,LOW); delay(1000); }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| int led=3; | 3번 핀을 led라는 이름으로 기억합니다. |
| pinMode(led,OUTPUT); | D3을 출력 핀으로 준비합니다. |
| digitalWrite(...,HIGH); | D3에 HIGH를 보내 LED를 켭니다. |
| delay(1000); | 1000밀리초, 즉 1초 기다립니다. |
| digitalWrite(...,LOW); | D3을 LOW로 만들어 LED를 끕니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

LED의 긴 다리와 짧은 다리가 바뀌지 않았는지 확인합니다.

저항이 LED와 직렬인지 확인합니다.

D3과 GND를 바꾸어 꽂지 않았는지 확인합니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

setup과 loop의 차이를 한 문장으로 씁니다.

delay(200)은 몇 초인지 씁니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

## 확장 미션

delay(1000)을 200, 50, 2000으로 바꾸어 LED 변화와 실제 시간을 표에 기록합니다.

| delay 값 | 초 단위 | 관찰 결과 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 0.2초 |  |
| 50 | 0.05초 |  |
| 2000 | 2초 |  |

# 1차시 실습 2 버튼으로 LED 제어하기

버튼은 두 상태를 읽는 디지털 입력입니다. 입력값에 따라 출력이 달라지는 가장 기본적인 자동 제어를 만듭니다.

## 준비물

기존 LED 회로, 누름 버튼, 점퍼선

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| D2 | 버튼 한쪽 | 버튼값 입력 |
| 버튼 반대쪽 | GND | 누르면 LOW |
| D3 LED 회로 | 그대로 유지 | 출력 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

버튼을 브레드보드 중앙 홈을 가로질러 놓습니다.

bt에 2를 저장하고 INPUT_PULLUP으로 준비합니다.

버튼값을 a에 저장합니다.

누르면 LED가 켜지고 놓으면 꺼지게 합니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; int bt=2; int a; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); pinMode(bt,INPUT_PULLUP); } void loop(){ a=digitalRead(bt); if(a==LOW){ digitalWrite(led,HIGH); }else{ digitalWrite(led,LOW); } }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| INPUT_PULLUP | 내부 저항을 사용해 평상시 입력을 HIGH로 유지합니다. |
| digitalRead(bt) | 버튼 핀의 HIGH 또는 LOW를 읽습니다. |
| a=digitalRead(bt); | 읽은 값을 변수 a에 저장합니다. |
| a==LOW | a가 LOW인지 비교합니다. =은 저장, ==은 비교입니다. |
| if / else | 조건이 참일 때와 아닐 때의 행동을 나눕니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

버튼이 중앙 홈을 가로지르는지 확인합니다.

INPUT_PULLUP에서는 누른 값이 LOW임을 확인합니다.

버튼용 10kΩ 외부 저항은 사용하지 않습니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

버튼을 누르지 않았을 때의 값을 씁니다.

=과 ==의 차이를 설명합니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# 1차시 실습 3 시리얼 A와 B로 LED 제어하기

시리얼 통신은 컴퓨터가 Arduino에 명령을 보내는 통로입니다. 도착 확인, 읽기, 저장, 비교의 네 단계를 익힙니다.

## 준비물

기존 LED 회로, USB 데이터 케이블, 시리얼 모니터

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| USB | 컴퓨터와 Arduino | 데이터 통신 |
| D3 LED 회로 | 그대로 유지 | 출력 |
| 시리얼 속도 | 9600 baud | 코드와 모니터 동일 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

데이터가 도착했는지 확인합니다.

문자 한 개를 읽어 c에 저장합니다.

대문자 A를 보내면 LED를 켭니다.

대문자 B를 보내면 LED를 끕니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; char c; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ if(Serial.available()>0){ c=Serial.read(); if(c=='A'){ digitalWrite(led,HIGH); } if(c=='B'){ digitalWrite(led,LOW); } } }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| Serial.begin(9600) | 컴퓨터와 보드의 통신 속도를 9600으로 정합니다. |
| Serial.available()>0 | 읽을 데이터가 한 개 이상 도착했는지 확인합니다. |
| c=Serial.read(); | 문자 한 개를 읽어 c에 저장합니다. |
| c=='A' | c가 대문자 A인지 비교합니다. |
| char c; | 문자 한 개를 저장하는 변수입니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

시리얼 모니터 속도를 9600으로 맞춥니다.

줄바꿈 없음을 선택합니다.

소문자 a가 아니라 대문자 A를 입력합니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

시리얼 처리 네 단계를 순서대로 씁니다.

문자 비교에 작은따옴표를 사용하는 이유를 확인합니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# 1차시 실습 4 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

가변저항은 여러 중간값을 만드는 아날로그 입력입니다. 0부터 1023까지의 입력을 0부터 255까지의 PWM 출력으로 바꿉니다.

## 준비물

기존 LED 회로, 가변저항 또는 가변저항 모듈, 점퍼선

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 가변저항 바깥쪽 | 5V | 전압 공급 |
| 가변저항 가운데 | A0 | 변하는 전압 읽기 |
| 가변저항 반대쪽 | GND | 전류가 돌아가는 길 |
| LED | D3 | PWM 밝기 출력 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

A0 값을 v에 저장합니다.

map으로 0~1023을 0~255로 바꿔 b에 저장합니다.

analogWrite로 b를 LED에 출력합니다.

시리얼 모니터에서 v의 변화를 확인합니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; int v; int b; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ v=analogRead(A0); b=map(v,0,1023,0,255); analogWrite(led,b); Serial.println(v); delay(20); }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| analogRead(A0) | A0 전압을 0~1023의 숫자로 읽습니다. |
| map(v,0,1023,0,255) | 입력 범위를 PWM 범위로 바꿉니다. |
| analogWrite(led,b) | D3에서 0~255의 PWM을 출력합니다. |
| Serial.println(v) | 센서값을 한 줄씩 화면에 표시합니다. |
| delay(20) | 너무 빠른 출력으로 화면이 복잡해지는 것을 줄입니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

모듈은 VCC→5V, GND→GND, S 또는 SIG→A0로 연결합니다.

LED는 PWM이 가능한 D3에 연결합니다.

밝기 방향이 반대여도 고장이 아닙니다. 바깥쪽 두 선을 서로 바꾸면 됩니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

analogRead와 analogWrite의 값 범위를 각각 씁니다.

PWM이 진짜 연속 전압인지 설명합니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# 1차시 마무리 평가

1. setup과 loop의 차이를 한 문장으로 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

2. delay(200)은 몇 초인지 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

3. 버튼을 누르지 않았을 때의 값을 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

4. =과 ==의 차이를 설명합니다.

답  ________________________________________________________________________

5. 시리얼 처리 네 단계를 순서대로 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

6. 문자 비교에 작은따옴표를 사용하는 이유를 확인합니다.

답  ________________________________________________________________________

7. analogRead와 analogWrite의 값 범위를 각각 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

8. PWM이 진짜 연속 전압인지 설명합니다.

답  ________________________________________________________________________

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다.  매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

# 2차시 초음파와 CDS로 자동 제어하기

학습 시간 50분

## 학습 목표

초음파 왕복 시간을 거리로 계산한다.

CDS와 저항의 전압 분배를 이해한다.

측정값을 보고 기준값을 정한다.

## 실습 전에 이해할 개념

| 개념 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 초음파 거리 | 소리를 보내고 돌아오는 시간을 재어 거리를 구합니다. |
| 전압 분배 | CDS와 10kΩ 저항이 전압을 나누고 가운데 점을 A1이 읽습니다. |
| 기준값 | 센서 숫자를 두 행동으로 나누는 경계값입니다. |

# 2차시 실습 1 초음파센서 20cm 경보기

HC-SR04는 초음파를 보내고 되돌아오는 시간을 알려 줍니다. 소리가 갔다가 돌아오므로 계산에서 2로 나눕니다.

## 준비물

HC-SR04, 기존 D3 LED 회로, 점퍼선

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | 센서 전원 |
| TRIG | D8 | 초음파 시작 신호 |
| ECHO | D7 | 되돌아온 시간 입력 |
| GND | GND | 공통 기준 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

TRIG에 10마이크로초 신호를 보냅니다.

ECHO의 HIGH 시간을 t에 저장합니다.

d=t*0.034/2로 거리를 계산합니다.

20cm보다 가까우면 LED를 켭니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; int tr=8; int ec=7; long t; int d; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); pinMode(tr,OUTPUT); pinMode(ec,INPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ digitalWrite(tr,LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(tr,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(tr,LOW); t=pulseIn(ec,HIGH); d=t*0.034/2; Serial.println(d); if(d<20) digitalWrite(led,HIGH); else digitalWrite(led,LOW); delay(100); }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| TRIG LOW-HIGH-LOW | 10마이크로초의 시작 신호를 만듭니다. |
| pulseIn(ec,HIGH) | ECHO가 HIGH인 시간을 마이크로초로 잽니다. |
| t*0.034 | 시간에 소리의 cm/마이크로초 속도를 곱합니다. |
| /2 | 간 거리와 돌아온 거리가 합쳐져 있으므로 절반으로 나눕니다. |
| if(d<20) | 20cm보다 가까운지 판단합니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

센서에 인쇄된 VCC, TRIG, ECHO, GND 순서를 직접 읽습니다.

TRIG D8과 ECHO D7을 바꾸지 않습니다.

0이나 이상한 값이 계속 나오면 전원과 GND부터 확인합니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

거리 계산에서 2로 나누는 이유를 씁니다.

TRIG와 ECHO의 역할을 각각 씁니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# 2차시 실습 2 CDS 자동 조명

CDS는 빛에 따라 저항값이 변합니다. 10kΩ 저항과 전압 분배 회로를 만들면 밝기를 숫자로 읽을 수 있습니다.

## 준비물

5mm 5528 CDS, 10kΩ 저항, 기존 D3 LED 회로, 점퍼선

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 5V | CDS 한쪽 | 전압 공급 |
| CDS와 10kΩ 사이 | A1 | 분배 전압 읽기 |
| 10kΩ 반대쪽 | GND | 전류가 돌아가는 길 |
| LED | D3 | PWM 출력 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

밝을 때와 손으로 가렸을 때의 A1 값을 기록합니다.

두 값 사이에 기준값을 정합니다.

어두울수록 LED가 밝아지게 합니다.

친구와 값이 다른 이유를 설명합니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3; int a; int b; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ a=analogRead(A1); b=map(a,0,1023,255,0); b=constrain(b,0,255); analogWrite(led,b); Serial.println(a); delay(50); }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| analogRead(A1) | 전압 분배의 가운데 점을 읽습니다. |
| map(...,255,0) | 센서값 증가 방향과 LED 밝기 방향을 반대로 만듭니다. |
| constrain(b,0,255) | b가 PWM 범위를 벗어나지 않게 제한합니다. |
| 기준값 | 교실 밝기와 부품 오차에 따라 학생마다 달라질 수 있습니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

A1은 CDS와 10kΩ이 만나는 지점에 연결합니다.

값의 방향이 반대라면 map의 255와 0을 서로 바꿉니다.

친구와 숫자가 다르다고 회로가 반드시 틀린 것은 아닙니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

A1을 연결해야 하는 위치를 문장으로 씁니다.

기준값을 정하기 전에 무엇을 해야 하는지 씁니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

## 나의 CDS 측정 기록

| 환경 | A1 값 | 내가 정한 기준값 |
| --- | --- | --- |
| 교실에서 밝을 때 |  |  |
| 손으로 가렸을 때 |  |  |
| 창가에서 |  |  |

# 2차시 마무리 평가

1. 거리 계산에서 2로 나누는 이유를 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

2. TRIG와 ECHO의 역할을 각각 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

3. A1을 연결해야 하는 위치를 문장으로 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

4. 기준값을 정하기 전에 무엇을 해야 하는지 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다.  매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

# 3차시 여러 입력을 통합하고 Pico로 이동하기

학습 시간 50분

## 학습 목표

여러 입력의 우선순위를 정한다.

센서를 하나씩 검사한 뒤 통합한다.

Arduino 원리를 Pico MicroPython과 연결한다.

## 실습 전에 이해할 개념

| 개념 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 우선순위 | 같은 출력값을 여러 조건이 바꾸면 뒤에서 적용된 값이 최종 결과가 됩니다. |
| 상태 | 다음 loop에서도 기억해야 할 값을 변수에 보관합니다. |
| 디버깅 | 전원, 배선, 핀, 코드, 센서값의 순서로 원인을 좁힙니다. |

# 3차시 실습 1 스마트 LED 통합

지금까지 성공한 회로를 해체하지 않고 하나씩 결합합니다. 여러 조건이 동시에 참일 때 어떤 입력을 우선할지 정하는 것이 핵심입니다.

## 준비물

D3 LED, D2 버튼, A0 가변저항, A1 CDS, USB 시리얼

## 실제 배선

| 출발 | 도착 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| LED | D3 | 최종 PWM 출력 |
| 버튼 | D2와 GND | 강제 켜기 |
| 가변저항 | A0 | 평상시 밝기 |
| CDS 가운데 점 | A1 | 어두움 판단 |
| USB | 시리얼 A와 B | 최우선 명령 |

배선 흐름도  실제 부품에 적힌 핀 이름을 함께 확인합니다.

## 학생 미션

평상시에는 가변저항으로 밝기를 조절합니다.

어두우면 CDS 자동 조명을 적용합니다.

버튼을 누르면 LED를 강제로 켭니다.

시리얼 A와 B 명령을 가장 높은 우선순위로 적용합니다.

첫 번째 시도 결과  성공 / 실패    바꾼 내용 ______________________________

두 번째 시도 결과  성공 / 실패    오류 또는 센서값 ________________________

## 완성 코드

미션을 두 번 시도한 뒤 확인합니다. 코드를 그대로 입력하고 각 줄의 역할을 말로 설명합니다.

int led=3,bt=2,a,v,b,cd,m=-1; char c; void setup(){ pinMode(led,OUTPUT); pinMode(bt,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } void loop(){ a=digitalRead(bt); v=analogRead(A0); cd=analogRead(A1); b=map(v,0,1023,0,255); if(cd<400) b=220; if(a==LOW) b=255; if(Serial.available()>0){ c=Serial.read(); if(c=='A') m=255; if(c=='B') m=0; } if(m>=0) b=m; analogWrite(led,b); delay(20); }

## 코드 한 줄씩 이해하기

| 코드 또는 함수 | 무슨 일을 하는가 |
| --- | --- |
| b=map(...) | 기본 상태는 가변저항 밝기입니다. |
| if(cd<400) | 어두움 조건이 참이면 b를 220으로 바꿉니다. 400은 예시입니다. |
| if(a==LOW) | 버튼 조건이 뒤에 있으므로 앞의 CDS 밝기를 덮어씁니다. |
| m=255 또는 0 | 시리얼 명령 상태를 다음 반복에도 기억합니다. |
| analogWrite 한 번 | 모든 판단이 끝난 뒤 최종 b만 LED에 출력합니다. |

## 안 될 때 이 순서로 확인

전원이 연결되어 있는지 확인합니다.

모든 센서를 한 번에 연결하기 전에 각각 단독으로 성공시킵니다.

CDS 기준값 400을 그대로 외우지 말고 자기 측정값으로 바꿉니다.

동작이 이상하면 각 if 뒤의 b를 시리얼로 출력해 봅니다.

코드의 핀 번호와 실제 배선 핀 번호가 같은지 확인합니다.

## 스스로 설명하기

이 코드의 우선순위를 낮은 것부터 높은 것까지 씁니다.

최종 analogWrite를 한 곳에 두는 장점을 설명합니다.

나의 설명 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# 3차시 마무리 평가

1. 이 코드의 우선순위를 낮은 것부터 높은 것까지 씁니다.

답  ________________________________________________________________________

2. 최종 analogWrite를 한 곳에 두는 장점을 설명합니다.

답  ________________________________________________________________________

나는 오늘 회로를 다른 사람에게 설명할 수 있다.  매우 그렇다 / 그렇다 / 더 연습해야 한다

# Arduino에서 Pico로 넘어가기

보드와 문법이 달라져도 입력, 처리, 출력의 원리는 같습니다. 다만 Pico GPIO는 3.3V 기준이므로 Arduino의 5V 신호를 그대로 연결하지 않습니다.

| 원리 | Arduino Uno | Raspberry Pi Pico MicroPython |
| --- | --- | --- |
| 출력 준비 | pinMode(led,OUTPUT) | led=Pin(3,Pin.OUT) |
| 디지털 출력 | digitalWrite(led,HIGH) | led.value(1) |
| 기다리기 | delay(1000) | sleep(1) |
| 디지털 입력 | digitalRead(bt) | bt.value() |
| 아날로그 입력 | analogRead(A0) 0~1023 | ADC.read_u16() 0~65535 |
| PWM 출력 | analogWrite 0~255 | PWM.duty_u16() 0~65535 |
| 초음파 시간 | pulseIn | time_pulse_us |

## 전압 주의

Arduino Uno의 기본 동작 전압은 5V입니다.

Pico GPIO의 논리 전압은 3.3V입니다.

HC-SR04 ECHO의 5V 신호는 Pico에 직접 넣지 않고 저항 분압 등 안전한 방법을 사용합니다.

Pico로 옮길 때는 핀 번호, 전원 전압, 입력 범위를 모두 다시 확인합니다.

# 핵심 용어사전

모르는 영어가 나오면 코드 전체를 외우지 말고 이 표에서 기능과 예를 먼저 확인합니다.

| 용어 | 뜻 | 코드 예 |
| --- | --- | --- |
| ADC | 연속적인 전압을 숫자로 바꾸는 기능 | analogRead(A0) |
| baud | 시리얼 통신 속도 | Serial.begin(9600) |
| digital | HIGH와 LOW처럼 구별된 상태 | digitalRead, digitalWrite |
| GND | 전압의 기준이자 전류가 돌아가는 길 | GND 핀 |
| INPUT_PULLUP | 내부 저항으로 평상시 HIGH를 유지하는 입력 | pinMode(bt,INPUT_PULLUP) |
| LED | 전류가 한 방향으로 흐를 때 빛나는 출력 부품 | 긴 다리는 저항과 출력핀 쪽 |
| PWM | 빠른 켜짐과 꺼짐의 비율로 평균 출력을 조절 | analogWrite(3,128) |
| Serial | 데이터를 차례로 주고받는 통신 | Serial.read() |
| setup | 시작할 때 한 번 실행되는 준비 영역 | void setup() |
| loop | 전원이 켜진 동안 반복되는 영역 | void loop() |
| variable | 값을 저장하는 이름 붙은 공간 | int led=3; |
| threshold | 행동을 나누는 경계 숫자 | if(d<20) |

# 자기점검 정답과 해설

| 실습 | 핵심 답 |
| --- | --- |
| 1차시 LED | setup은 시작할 때 한 번, loop는 계속 반복됩니다. delay(200)은 0.2초입니다. |
| 1차시 버튼 | INPUT_PULLUP에서 평상시는 HIGH, 누르면 LOW입니다. =은 저장, ==은 비교입니다. |
| 1차시 시리얼 | 도착 확인 → 한 문자 읽기 → 변수에 저장 → 문자 비교 순서입니다. 문자 한 개는 작은따옴표로 표시합니다. |
| 1차시 가변저항 | analogRead는 0~1023, Uno PWM analogWrite는 0~255입니다. Uno의 analogWrite는 빠른 디지털 펄스입니다. |
| 2차시 초음파 | 측정 시간이 왕복 시간이므로 2로 나눕니다. TRIG는 시작 신호, ECHO는 돌아온 시간을 전달합니다. |
| 2차시 CDS | A1은 CDS와 10kΩ이 만나는 곳입니다. 밝고 어두울 때의 실제값을 먼저 측정한 뒤 기준을 정합니다. |
| 3차시 통합 | 예시 코드의 우선순위는 가변저항 → CDS → 버튼 → 시리얼입니다. 최종 출력이 한 곳이면 결과를 추적하기 쉽습니다. |

## 최종 체크리스트

나는 LED 회로에 저항이 필요한 이유를 설명할 수 있다.

나는 디지털 입력과 아날로그 입력을 구분할 수 있다.

나는 센서값을 시리얼 모니터로 확인할 수 있다.

나는 오류가 생기면 전원, 배선, 핀, 코드, 값 순으로 점검할 수 있다.

나는 Arduino에서 배운 원리를 Pico MicroPython 함수와 연결할 수 있다.

완료일 ____________   학생 서명 ____________________   교사 확인 ____________________